## RELATÓRIO X

ELEMENTOS RESISTIVOS LINEARES E NÃO-LINEARES

### DIODO

### introdução

#### OBJETIVO:

#### O objetivo dessa experiência é determinar a curva característica de um elemento resistivo não-linear.

#### MATERIAL UTILIZADO

O material utilizado foi o seguinte:

- Bornes de ligação;

- Diodo;

- Fios de ligação;

- Microamperímetro;

- Multímetro;

- Potenciômetro;

- Fonte.

##### PROCEDIMENTOS

Primeiramente, com o auxílio do multímetro, medimos e anotamos os valores das resistências do diodo diretamente e inversamente polarizado. Em seguida, anotamos o valor da voltagem indicado na fonte. Após isso, e antes de ligarmos o circuito a montante abaixo, verificamos em que posição, a chave do potenciômetro indicava a potência máxima. Com isso feito, giramos a chave do potenciômetro em intervalos regulares onde medimos e anotamos os valores de I(corrente) e V(voltagem). Fizemos isso também para o diodo inversamente polarizado. Porém, como tínhamos visto no início deste capítulo, como a resistência de polarização inversa é altíssima, a corrente que passa pelo circuito é praticamente nula. E, realizamos esses procedimentos anteriores para o circuito a jusante e também para o diodo inversamente polarizado, onde para esse tiramos as mesmas conclusões do montante.

DESENVOLVIMENTO

MONTAGEM A MONTANTE

DIODO DIRETAMENTE POLARIZADO

| I(mA) | V(Volts) |
| --- | --- |
| 0,1 | 0,48 |
| 0,2 | 0,51 |
| 0,3 | 0,53 |
| 0,4 | 0,55 |
| 0,5 | 0,57 |
| 0,6 | 0,58 |
| 0,7 | 0,60 |
| 0,8 | 0,62 |
| 0,9 | 0,63 |
| 1,0 | 0,64 |

MONTAGEM A JUSANTE

DIODO DIRETAMENTE POLARIZADO

| I(mA) | V(Volts) |
| --- | --- |
| 0,1 | 0,48 |
| 0,2 | 0,50 |
| 0,3 | 0,52 |
| 0,4 | 0,53 |
| 0,5 | 0,54 |
| 0,6 | 0,55 |
| 0,7 | 0,56 |
| 0,8 | 0,57 |
| 0,9 | 0,59 |
| 1,0 | 0,60 |

OBS.: OS GRÁFICOS SEGUEM ANEXOS

Analisando o gráfico traçado podemos dizer que se trata de um parábola e tem a equação representada por I=AVB. A partir do gráfico, podemos concluir que o diodo é um elemento resistivo não-linear , ou seja, com a variação da tensão, a resistência do diodo diretamente polarizado também aumenta. Uma outra conclusão tirada a partir do gráfico é que a tensão tende para um valor que se aproxima de 0,7V sendo portanto esse diodo, provavelmente composto de silício.

### CONCLUSÃO

O diodo diretamente polarizado tem resistência baixa, mesmo o diodo sendo um elemento resistivo não-linear e sua resistência aumenta com a variação da d.d.p. que acontece na experiência, o seu valor máximo( na experiência) ocorre quando a voltagem se aproxima de 0,7V, mesmo assim o valor da resistência do diodo é baixa. Assim, podemos concluir que a melhor montagem mais apropriada para medir a resistência do diodo é a jusante, pois como sabemos, teremos resultados mais satisfatórios quando a resistência a medir for pequena, e é o que obtivemos nos dados coletados na experiência, pois a resistência é menor para esse tipo de montagem.