## RELATÓRIO IV

PONTE DE WHEATSTONE

## INTRODUÇÃO

#### OBJETIVO

O objetivo dessa experiência é de aprendermos um método preciso para medir resistências, sem o auxílio do multímetro.

### MATERIAL UTILIZADO

O material utilizado foi o seguinte:

- Prancheta com bornes;

- Microamperímetro;

- Multímetro;

- Fonte;

- Fio de resistência com 1 metro de comprimento;

- Resistores e cabos.

#### PROCEDIMENTOS

Primeiramente, conhecendo-se o valor de R4(resistor conhecido) sendo de 1K ohm e, com os resistores em mãos, Rx1, Rx2, Rx3 e Rx4 (resistores desconhecidos), medimos e anotamos, pelo código de cores seus valores teóricos. Medimos e anotamos também, pelo código de cores, os valores das resistências conhecidas R41 , R42 , R43 e R44 . Após isso, com o auxílio do multímetro, medimos o valor da voltagem na fonte, onde indicava 1,5V. Com isso feito, montamos o circuito, indicado abaixo, onde A é o microamperímetro, R1 e R2 são as duas partes do fio de resistência com 1 metro de comprimento, R4(resistor conhecido) e Rx (resistor desconhecido). Logo após isso, com o circuito fechado e, movendo-se o fio de contato móvel ao longo do fio de resistência, medimos e anotamos os valores L1 e L2 , onde a ponte ficava equilibrada. E, fizemos isso para cada Rx desconhecido. Realizamos também os procedimentos anteriores, utilizando como resistores conhecidos R41 , R42 , R43 e R44 e como resistores desconhecidos Rx1, Rx2 , Rx3 e Rx4 , ou seja, R41 e Rx1 , R42 e Rx2 , R43 e Rx3 , e R44 e Rx4.

##### VALOR TEÓRICO

Rx1 = (39 x 100  5%) ohm

Rx2 = (1,0 x 103  5%) ohm

Rx3 = (33 x 102  5%) ohm

Rx4 = (22 x 102  5%) ohm

R41= (47x 102  5%) ohm

R42 = (39 x 101  5%) ohm

R43 = (22 x 102  5%) ohm

R4 = (1,0 x 103  5%) ohm

###### valor experimental

PARA R4 CONHECIDO E Rx... DESCONHECIDOS

| L1(cm) | L2(cm) | valores das resistências desconhecidas(Rx) |
| --- | --- | --- |
| 2,7 | 97,3 | Rx1 = 27,75 ohm |
| 50,2 | 49,8 | Rx2 = 1008,03 ohm |
| 77,5 | 22,5 | Rx3 = 3444,44 ohm |
| 69,3 | 30,7 | Rx4 = 2257,33 ohm |

OBS.: Os valores das resistências desconhecidas foram encontradas mediante a fórmula :

Rx = R4 . L1

L2

PARA R41 CONHECIDO E Rx1 DESCONHECIDO

| L1(cm) | L2(cm) | ### VALOR DA RESISTÊNCIA |
| --- | --- | --- |
| 45 | 55 | Rx1 = 3845,45 ohm |

PARA R42 CONHECIDO E Rx2 DESCONHECIDO

| L1(cm) | L2(cm) | ### VALOR DA RESISTÊNCIA |
| --- | --- | --- |
| 72,5 | 27,5 | Rx2 = 1028,18 ohm |

PARA R43 CONHECIDO E Rx3 DESCONHECIDO

| L1(cm) | L2(cm) | ### VALOR DA RESISTÊNCIA |
| --- | --- | --- |
| 60,5 | 39,5 | Rx3 = 3369,62 ohm |

## DESENVOLVIMENTO

Os desvios das leituras efetuadas estão dispostas na tabela abaixo:

PARA R4 CONHECIDO E Rx... DESCONHECIDOS

|  Rx1 | 28,8% |
| --- | --- |
|  Rx2 | 0,8% |
|  Rx3 | 4,4% |
|  Rx4 | 2,6% |

PARA R41 CONHECIDO E Rx1 DESCONHECIDO

|  Rx1 | ### 4,5% |
| --- | --- |

PARA R42 CONHECIDO E Rx2 DESCONHECIDO

|  Rx2 | 2,8% |
| --- | --- |

PARA R43 CONHECIDO E Rx3 DESCONHECIDO

|  Rx3 | 2,1% |
| --- | --- |

Nós obtemos os melhores valores com a ponte de Wheatstone dá resultados melhores quando os valores das resistências (Rx e R4 ) são  próximos, o que proporciona os valores de L1 e L2 também bastante próximos, ocasionando assim pequenos erros.

Não poderíamos realizar tal experimento usando um resistor de 100K ohm, pois poderíamos não encontrar valores para L1 e L2 ou se encontrássemos seriam muito grosseiros.

CONCLUSÃO

Nessa experiência, pudemos observar desvios percentuais altos. Em parte devido aos erros sistemáticos do sistema, como o desgaste dos resistores e o erro inerente (tolerância de 5%), erro de paralaxe na hora de determinar que a corrente medida pelo microamperímetro realmente é nula. Além de resistências pequenas, mas existentes nos cabos. Mas grande parte dos desvios é devido a diferenças muito grandes entre R4 e Rx. Chegando a pontos em que não podemos determinar uma relação entre l1 e l2 confiável, ou porque Rx >> R4 de modo que a corrente tem a tendência de não passar ou passa pouco em Rx e passa grande parte em R4. Agora se R4>> Rx , a corrente tem a tendência de passar grande parte por Rx e não passar ou passar pouco por R4 fazendo a corrente passar por l2 (grande parte) e para isso tem que passar pelo amperímetro. Em alguns casos, encontramos uma relação entre l2 e l1, mas essa razão ou era muito alto ou muito baixa, que matematicamente, pode ser vista como eficaz a relação: R4= Rx l1/ l2.